成 都 理 工 大 学

学士学位论文（设计）开题报告

| 题目名称：基于STM32的智能家居监控系统设计与实现 |  | 题目类型：开发与设计 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 题目来源：教师拟定 |
| 学生姓名：XXX | 学 生 学 号 ：XXX | 专业名称：物联网工程 |
| 导师姓名：林杰 | 专业职称：讲师 | 指导人数：15 |
| - 主要研究内容、预期成果： - 主要研究内容: - 实时监测环境参数并进行存储 - 自动识别异常情况并启动报警机制 - 实现对家庭成员的的身份认证，限定其合法活动范围 - 通过串口或网络接口实现对灯光、空调等设备的远程控制 - 提供用户数据记录与历史查询功能 - 预期成果： - 系统运行后可以实时监控家庭环境参数是否在设定的正常环境参数范围内 - 系统运行时，可以自动识别陌生人、入侵行为并报警 - 实现远程智能控制如灯光，通风模块，空调等 - 完善本系统功能并优化各个模块。 - 完成毕业论文的撰写。 |  |  |
| - 拟采用的研究思路： - 研究方法: 本研究设计并实现了一款基于STM32的智能家居监控系统，旨在通过综合感知和智能控制技术，提供安全、稳定且易于扩展的家庭家居管理解决方案。系统的主要功能包括实时监控家庭环境的安全状况、自动识别入侵行为并发出报警信号、识别家庭成员与访客身份信息、监测室内环境参数（如温度、湿度、采光）、实现远程智能控制（如温控空调等），以及通过用户界面提供友好的人机交互体验。 研究过程中，我们首先设计了图像采集模块，利用USB摄像头对家庭环境进行实时监控，并通过数据链路传输将视频数据传输至STM32控制器。接着，在环境检测模块中，集成温度传感器（如DS18B20）、湿度传感器（如DHT11）和光照传感器（如BH1750），并通过STM32控制器读取并处理这些数据。随后，结合OpenCV技术在PC端进行图像识别与处理功能。 在数据传输方面，采用了Wi-Fi、蓝牙或Zigbee无线通信模块，使环境数据及摄像头采集的视频流能够可靠地传递至STM32控制器和PC端系统。同时，在STM32控制模块中，通过编写相应的控制程序，接收来自PC端的指令，并根据这些指令控制执行机构或设备（如空调、灯光等）。 为了提升系统的智能化和用户体验，我们在用户界面模块中设计了友好的人机交互界面，用于实时显示环境数据、监控图像流、设置系统参数以及手动触发动作等功能。此外，在空调控制模块中，我们通过红外信号实现了对空调运行状态的远程控制；在报警模块中，当识别到非授权人员进入时，触发有源蜂鸣器发出报警提示。 整个系统的实现不仅涵盖了硬件设计与开发的关键技术，还注重其可扩展性和安全可靠性。通过工程实践和理论分析相结合的方法，最终成功开发出一个功能完善、性能稳定的智能家居监控系统。 通过以上的研究方法，本研究将从多个方面对智能家居监控系统进行设计和实现：在研究过程中，我们将充分运用 STM32 单片机、蓝牙模块和图像传输模块等现有工具和技术，进行系统的设计和实现。通过实证研究方法，我们将验证智能家居监控系统的性能和可靠性，并提出相应的改进和优化措施，以进一步提升智能家居监控系统的应用价值和实用性。 |  |  |

技术路线:

1.采用了 I2C 协议来连接 OLED 屏

2.通过Wi-Fi或蓝牙与PC端建立连接，安装相应的Wi-Fi适配器和蓝牙模块（如WBB022）实现数据的动态同步，确保实时性及准确性

3.使用OpenCV视觉库实现人脸检测和特征提取，评估基于OpenCV的人脸识别算法的可行性，如Eigenfaces、Fisherfaces、LBPH等。了解这些算法的原理和适用场景，并选择适合的算法来实现人脸识别系统

可行性论证:

为了论证基于STM32的智能家居监控系统设计与实现的可行性，首先需要评估使用 stm32 微控制器的优势。stm32 是一种高性能、低功耗的微控制器，具有强大的处理能力和丰富的外设接口。在无线智能家居监控系统中，STM32微控制器凭借自身所架构的Cortex-M3内核，可满足系统实时应用、低功耗运行的基本要求，有助于增强智能家居安全性能，完善监控系统基本功能。具体来说，STM32微控制器用于无线智能家居系统的优势来源，主要集中在以下内容中。第一，STM32微控制器在设计、制作中，可嵌入电源监控装置，能够支撑系统电压检测、自带时钟等自我管理工作，减少系统对外部设备、软硬件的需求。比如该系列控制器可利用主晶振驱动USB、CPU等外设装置，自动为内部时钟筛选晶振，使系统在出厂前期确定主时钟源。第二，STM32微控制器中包含的周件库，其在作用时可为用户访问系统提供标准化外设，并通过集成各功能板块为监控系统提供全面的编程文档。第三，STM32微控制器在应用中，可兼容所有包含ARM内核的编译器，为监控系统构建全局编码向量，强化智能家居的安全控制力度。OpenCV是一个开源的计算机视觉库，拥有丰富的算法和功能，广泛应用于图像处理、计算机视觉和机器学习等领域。其算法和功能包括图像处理、特征检测、目标识别、人脸识别、运动估计、三维重建等。其中，图像处理方面包括图像滤波、边缘检测、图像分割等功能，可用于图像的降噪、增强和分割操作。在特征检测方面，OpenCV提供了各种特征描述符、关键点检测和匹配算法，用于在图像中检测和描述局部特征，对于目标识别、图像配准等任务具有重要应用价值。EigenFace是一种经典的人脸识别算法，它基于主成分分析(PCA)的思想，通过分析图像中的主要特征来进行人脸识别。EigenFace算法具有很好的识别性能，对光照、

表情等因素有一定的鲁棒性，因此在早期的人脸识别研究中被广泛应用[4]。然而，它的缺点是对图像的质量、角度和遮挡比较敏感，且在大规模人脸数据库的应用上存在一定的局限性。FisherFace是一种用于人脸识别的经典算法，它是在EigenFace算法基础上的进一步改进和优化。与EigenFace算法只关注整体特征脸不同，FisherFace算法通过线性判别分析(LDA)技术，在人脸识别中取得了较好的效果，但是它对于数据集的样本数和质量要求较高。在处理大规模人脸数据库时，算法的效率也会受到一定影响。

3. 现有工作基础： 1）熟悉了嵌入式系统的设计和编程，特别是对于基于 STM32 单片机的开发有了深入的了解。 2）参与过智能家居项目的开发与设计，有一定的项目经验。 3）查阅了相关的学术论文、参考书籍和专业网站，了解一些与OpenCV人脸识别相关的知识。

主要参考文献目录及文献综述： 朱向庆，邓浩欣，李嘉宝，等.2018.基于STM32和Android的智能家居系统设计[J].电子设计工程，(18):185-189. 杨彦青，宋星.2023.不同光照强度变化下融合深度学习的人脸识别技术研究[J].自动化与仪器仪表，(4)：49-52+57. 桂静宜.2020.基于STM32微控制器的无线智能家居监控系统探析[J].科技创新与应用，（33）:36-37.DOI:10.19981/j.cn23-1581/g3.2020.33.010 李晋，周曦，周翔，等.2017.基于双层异构深度神经网络模型的人脸识别关键技术研究[J].电信工程技术与标准化，30(6)：24-29. 李旺昆,柯远征,王立仕.2020.基于STM32的智能家居环境监控系统的设计与实现[J].科技视界，202（11）:27-29.DOI:10.19694/j.cnki.issn2095-245711.011. 程彭阳子，刘萍.2023.基于动态轮廓曲线的运动图像特征识别研究[J].计算机仿真，40(7)：163-167. 曹磊，范彩霞.2010.基于DSP/BIOS的门禁系统设计与实现[J].计算机时代(6)：26-27+30

| 文献综述见文献综述附件 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. 工作计划 |  |  |  |
| 起止日期 | 主要任务 | 工作地点 | 联系方式 |
| 2025年 1 月 22 日 ~3 月 15 日 | 资料整理、撰写论文 | 学校 | 19983557118 |
| 2025 年 3 月 16 日 ~5 月 16 日 | 完成初稿 | 学校 | 19983557118 |
| 2025年 5 月 16 日 ~5 月 31 日 | 修改、定稿 | 学校 | 19983557118 |
| 2025 年 6 月 1 日~6 月 7 日 | 答辩 | 学校 | 19983557118 |
| 6. 指导教师或指导小组评价（题目、工作要点、方法、进度及准备情况）： 2025年 03 月 14 日 指导教师（签名）： |  |  |  |

7. 对学生开题报告的评审意见（是否同意进入毕业论文或毕业设计撰写阶段）：

通过

2025 年 03 月 15 日

教学系主任（签字）：